# ClearAir P5 Luftreiniger

# Sicherheit

Der Luftreiniger ClearAir P5 ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Stellen Sie das Gerät mindestens 30 cm von Wänden entfernt auf.

Betreiben Sie das Gerät nicht in Räumen mit hoher Feuchtigkeit wie Badezimmern. Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker.

# Technische Daten

Geeignet für Räume bis 45 m². Der Luftdurchsatz (CADR) beträgt 320 m³/h. Die Leistungsaufnahme beträgt 55 W.

Die Lautstärke beträgt 24 dB im Schlafmodus und 52 dB auf Stufe 3.

# Betriebsarten

Automatikmodus: Der Partikelsensor regelt die Lüfterstufe selbstständig nach der Luftqualität.

Schlafmodus: leiser Betrieb, die Anzeige wird abgedunkelt. Turbomodus: maximale Leistung für 30 Minuten, danach wechselt das Gerät in den Automatikmodus.

Über die ClearAir App kann das Gerät per WLAN gesteuert werden. Es werden nur 2,4-GHz-Netzwerke unterstützt.

# Filterwechsel

Der HEPA-Filter H13 muss alle 12 Monate gewechselt werden. Der Aktivkohlefilter muss alle 6 Monate gewechselt werden.

Den Vorfilter alle 2 Wochen mit einem Staubsauger absaugen.

Die Filterwechselanzeige leuchtet rot nach 8000 Betriebsstunden. Nach dem Wechsel halten Sie die Filter-Taste 5 Sekunden gedrückt, um die Anzeige zurückzusetzen.

# Störungen und Garantie

E1: Lüfter blockiert. Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie Fremdkörper.

E2: Sensor verschmutzt. Reinigen Sie die Sensoröffnung vorsichtig mit einem trockenen Wattestäbchen.

E3: Filterklappe nicht geschlossen. Schließen Sie die Klappe, bis sie einrastet.

Garantie: 24 Monate ab Kaufdatum.